实验2: 嵌入式软件单元测试实验

实验目的：

了解软件单元测试的概念，学会搭建嵌入式程序中函数的自动化测试框架，掌握基于需求覆盖和结构覆盖的单元测试流程。

任务1:

确定被测试函数UUT（下面三个任选一个），并建立UUT的可运行环境。

| #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define N 5 // 移动平均滤波和中值滤波窗口大小 // 1. 移动平均滤波实现 /* * 函数名称: moving_average_filter * 功能说明: 实现对输入数组的移动平均滤波，计算输入数据的平均值。 * 原理说明: 将窗口内所有数值相加后取平均，适合平滑处理和去除高频噪声。 * 参数: * - input[]: 输入数据数组 * - len: 数据数组的长度 * 返回值: 计算后的移动平均值 */ float moving_average_filter(float input[], int len) { float sum = 0; for (int i = 0; i < len; i++) { sum += input[i]; } return sum / len; } // 2. 指数加权移动平均滤波（EWMA）实现 /* * 函数名称: exponential_weighted_moving_average * 功能说明: 对输入数据进行指数加权移动平均滤波，赋予新数据更高的权重。 * 原理说明: 通过系数 alpha 对新旧数据加权求和，alpha 越大越重视新数据。 * 参数: * - input[]: 输入数据数组 * - len: 数据数组的长度 * - alpha: 权重因子，取值范围为 0 到 1 * 返回值: 计算后的指数加权移动平均值 */ float exponential_weighted_moving_average(float input[], int len, float alpha) { float ewma = input[0]; // 初始化为第一个输入值 for (int i = 1; i < len; i++) { ewma = alpha * input[i] + (1 - alpha) * ewma; } return ewma; } // 3. 中值滤波实现 /* * 函数名称: median_filter * 功能说明: 对输入数据进行中值滤波，去除数据中的脉冲噪声。 * 原理说明: 将窗口内的数据排序，取中间值作为滤波后的结果。 * 参数: * - input[]: 输入数据数组 * - len: 数据数组的长度 * 返回值: 计算后的中值滤波结果 */ int compare(const void *a, const void *b) { return (*(float *)a - *(float *)b); } float median_filter(float input[], int len) { float sorted[N]; for (int i = 0; i < len; i++) { sorted[i] = input[i]; } qsort(sorted, len, sizeof(float), compare); if (len % 2 == 0) { return (sorted[len / 2 - 1] + sorted[len / 2]) / 2.0; } else { return sorted[len / 2]; } } |  |
| --- | --- |

任务2:

根据UUT的功能设计一组测试用例，并明确输入和预期结果。

任务3：

在UUT可运行环境的基础上，构建一个可以自动执行测试用例的框架，可以实现一次执行完所有的测试用例，并自动判断测试用例执行的结果是否正确。

任务4:

对被测试函数UUT进行插装，实现测试的语句覆盖率、分支覆盖率和条件覆盖率的100%。

任务5:（可选）

将上述的测试过程在板子上实现。

任务6:

将实验过程进行记录，形成报告（格式不限）