实验3: 嵌入式软件系统测试实验

实验目的：

了解软件系统测试的概念，搭建嵌入式软件系统级自动化测试框架，掌握基于需求覆盖的测试用例设计以及嵌入式软件系统级测试环境的构建方法。

任务1:

将下面的三种滤波算法替换到目前软件中的三个传感器的数据接收模块。

| #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define N 5 // 移动平均滤波和中值滤波窗口大小 // 1. 移动平均滤波实现 /* * 函数名称: moving_average_filter * 功能说明: 实现对输入数组的移动平均滤波，计算输入数据的平均值。 * 原理说明: 将窗口内所有数值相加后取平均，适合平滑处理和去除高频噪声。 * 参数: * - input[]: 输入数据数组 * - len: 数据数组的长度 * 返回值: 计算后的移动平均值 */ float moving_average_filter(float input[], int len) { float sum = 0; for (int i = 0; i < len; i++) { sum += input[i]; } return sum / len; } // 2. 指数加权移动平均滤波（EWMA）实现 /* * 函数名称: exponential_weighted_moving_average * 功能说明: 对输入数据进行指数加权移动平均滤波，赋予新数据更高的权重。 * 原理说明: 通过系数 alpha 对新旧数据加权求和，alpha 越大越重视新数据。 * 参数: * - input[]: 输入数据数组 * - len: 数据数组的长度 * - alpha: 权重因子，取值范围为 0 到 1 * 返回值: 计算后的指数加权移动平均值 */ float exponential_weighted_moving_average(float input[], int len, float alpha) { float ewma = input[0]; // 初始化为第一个输入值 for (int i = 1; i < len; i++) { ewma = alpha * input[i] + (1 - alpha) * ewma; } return ewma; } // 3. 中值滤波实现 /* * 函数名称: median_filter * 功能说明: 对输入数据进行中值滤波，去除数据中的脉冲噪声。 * 原理说明: 将窗口内的数据排序，取中间值作为滤波后的结果。 * 参数: * - input[]: 输入数据数组 * - len: 数据数组的长度 * 返回值: 计算后的中值滤波结果 */ int compare(const void *a, const void *b) { return (*(float *)a - *(float *)b); } float median_filter(float input[], int len) { float sorted[N]; for (int i = 0; i < len; i++) { sorted[i] = input[i]; } qsort(sorted, len, sizeof(float), compare); if (len % 2 == 0) { return (sorted[len / 2 - 1] + sorted[len / 2]) / 2.0; } else { return sorted[len / 2]; } } |  |
| --- | --- |

任务2:

重新编译链接被测试软件，并下载到目标版上，显示软件运行正常。

任务3：

在宿主机上开发实现自动化测试框架，支持测试用例到测试脚本的转化，以及测试脚本到测试数据的转化（串口数据形式）。

任务4:

修改被测试软件的接口部分，实现与自动化测试框架的串口通信，包括接收和发送。

任务5:

重新编译链接被测试软件，并下载到目标板卡，连接串口，实现与宿主机上的自动化测试框架数据交互。

任务6:

在宿主机上通过运行自动化测试框架，实现测试用例的动态执行，并接收到被测试软件的返回数据，通过用例断言，判断测试用例的执行是否通过。

任务7:

将实验过程进行记录，形成报告（格式不限）