实验4: 三种滤波算法的对比实验

实验目的

- 通过实验比较移动平均滤波、指数加权移动平均滤波（EWMA）和中值滤波三种滤波算法的效果。

- 学习如何在不同条件下评估滤波器的性能，并理解其优缺点。

- 使用受控实验方法，验证哪种滤波器在特定场景下具有最佳的噪声抑制效果和信号保持特性。

实验背景

在嵌入式系统中，传感器数据通常受到噪声的影响，滤波器用于去除这些噪声以获得平滑的信号。本实验通过三个经典的滤波器对比，了解它们在处理脉冲噪声和平滑信号方面的表现。

- 移动平均滤波：适合平滑处理，但容易受到极值的影响。

- 指数加权移动平均滤波（EWMA）：新数据权重更高，响应快速变化，但对脉冲噪声敏感。

- 中值滤波：去除脉冲噪声效果好，但可能导致信号的失真，尤其是在快速变化的信号中。

实验假设

“中值滤波在抑制脉冲噪声方面的效果优于移动平均滤波和指数加权移动平均滤波。”

实验变量

- 独立变量（Manipulated Variable）：

  - 滤波算法类型（移动平均、指数加权移动平均、中值滤波）

- 因变量（Dependent Variable）：

  - 滤波后信号的平均值

  - 滤波后信号的平滑程度和噪声抑制效果

- 控制变量（Controlled Variable）：

  - 输入数据（如包含的脉冲噪声值）

  - 滤波器的窗口大小（N = 5）

  - 指数加权移动平均的权重因子（alpha = 0.3）

实验过程

实验设计：

  - 设计一个输入数据数组，包含几个常规的测量值以及一个显著的脉冲噪声值（如100.0），模拟传感器数据中的异常情况。

  - 使用三种滤波器分别对数据进行处理，记录结果。

实验步骤：

  - 步骤1：使用移动平均滤波处理输入数据，计算并记录滤波后的结果。

  - 步骤2：使用指数加权移动平均滤波处理输入数据，计算并记录滤波后的结果。

  - 步骤3：使用中值滤波处理输入数据，计算并记录滤波后的结果。

  - 步骤4：将三种滤波器的结果进行对比，观察它们在去除脉冲噪声和保持信号平滑性方面的表现。

数据获取与分析：

  - 记录每种滤波方法的输出结果。

  - 对比滤波器在面对脉冲噪声时的表现，分析其是否符合实验假设。

  - 分析滤波后的信号变化情况，评估不同滤波器在信号平滑和响应时间上的差异。

结果比较：

  - 移动平均滤波：能够平滑数据，但容易受到极值（如脉冲噪声）的影响。

  - 指数加权移动平均滤波：对新数据的响应更快，但在脉冲噪声存在时效果不理想。

  - 中值滤波：对去除脉冲噪声表现良好，但对于快速变化的信号，可能会导致失真。

实验报告要求

- 实验设计描述：清晰说明实验的假设和变量。

- 数据记录和分析：包含三种滤波器的滤波结果以及输入数据的对比图表。

- 假设验证：基于实验数据，对假设是否成立进行讨论。

- 讨论与结论：总结三种滤波算法的优缺点，讨论它们各自适用的场景。

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define N 5 // 移动平均滤波和中值滤波窗口大小 // 1. 移动平均滤波实现 /* * 函数名称: moving_average_filter * 功能说明: 实现对输入数组的移动平均滤波，计算输入数据的平均值。 * 原理说明: 将窗口内所有数值相加后取平均，适合平滑处理和去除高频噪声。 * 参数: * - input[]: 输入数据数组 * - len: 数据数组的长度 * 返回值: 计算后的移动平均值 */ float moving_average_filter(float input[], int len) { float sum = 0; for (int i = 0; i < len; i++) { sum += input[i]; } return sum / len; } // 2. 指数加权移动平均滤波（EWMA）实现 /* * 函数名称: exponential_weighted_moving_average * 功能说明: 对输入数据进行指数加权移动平均滤波，赋予新数据更高的权重。 * 原理说明: 通过系数 alpha 对新旧数据加权求和，alpha 越大越重视新数据。 * 参数: * - input[]: 输入数据数组 * - len: 数据数组的长度 * - alpha: 权重因子，取值范围为 0 到 1 * 返回值: 计算后的指数加权移动平均值 */ float exponential_weighted_moving_average(float input[], int len, float alpha) { float ewma = input[0]; // 初始化为第一个输入值 for (int i = 1; i < len; i++) { ewma = alpha * input[i] + (1 - alpha) * ewma; } return ewma; } // 3. 中值滤波实现 /* * 函数名称: median_filter * 功能说明: 对输入数据进行中值滤波，去除数据中的脉冲噪声。 * 原理说明: 将窗口内的数据排序，取中间值作为滤波后的结果。 * 参数: * - input[]: 输入数据数组 * - len: 数据数组的长度 * 返回值: 计算后的中值滤波结果 */ int compare(const void *a, const void *b) { return (*(float *)a - *(float *)b); } float median_filter(float input[], int len) { float sorted[N]; for (int i = 0; i < len; i++) { sorted[i] = input[i]; } qsort(sorted, len, sizeof(float), compare); if (len % 2 == 0) { return (sorted[len / 2 - 1] + sorted[len / 2]) / 2.0; } else { return sorted[len / 2]; } }